Fiche N° 13 :

Ouvrages des ports.

-fiche 13.1.2

rôle et description générale des digues.

Les digues sont des ouvrages de protection contre la houle et les courants. La dimension est calculée en fonction de la houle.

Les différentes digues sont :

- les digues à talus,

- les digues verticale réfléchissantes,

- les digues verticales non réfléchissantes,

- les digues submersibles ou non (ouvrages de fleuves et de canaux).

# Les digues à talus

- infrastructure en enrochement et tout-venant,

- une carapace en blocs de poids élevé (naturel ou artificiel),

- une superstructure constituée par un couronnement en béton.

Cette superstructure peut faire l’objet d’une prolongation de la carapace ou le rajout d’un massif en béton. Ce type de digue peut être + ou – franchissable, les matériaux doivent alors être lourds et résister à l’érosion.

Côté mer  / carapace

PM VE

Tout venant

BM VE

Les digues verticales réfléchissantes.

Elles sont constituée par une muraille en maçonnerie (blocs de bétons empilés). Elles sont fondées sur une infrastructure en enrochement naturel. Le talus côté large est protégé de la houle par des blocs naturels ou artificiels.

Construction :

- massif d’enrochement

- muraille (soubassement, blocs de garde, blocs de muraille proprement dit.

enrochement

couronnement

muraille

sousbassement

bloc de garde

- couronnement.

Elévation de la vague: l’eau pénètre

Descente de la vague, l’eau est restituée: elle va à la rencontre de la vague suivante, elle absorbe une partie de l’énergie.

Les digues verticales non réfléchissantes.

Le caisson JARDAN.