Fiche N° 15 :

Sécurité dans les ports.

Fiche 15.10 Le transport et la manutention des matières dangereuses, généralités sur les différentes règlementations applicables à bord des navires et dans les ports, classification des matières dangereuses.

Le transport de marchandises tel que définies et réparties dans les classes IMO doit être effectué conformément aux dispositions SOLAS, Code IMDG, RPM et RPM local., quelque soit la jauge du navire.

Les conditions d’emballage, d’arrimage et d’entreposage doit aussi être conforme aux dispositions SOLAS et IMDG.

Les emballages doivent être en bonne état et étudié pour supporter les risques normaux dus à la manutention et au transport maritime.

Pour les liquides :

- emballés et calés avec un produit absorbant

- avec une marge au remplissage, pour tenir compte de la plus haute T° pouvant être atteinte au cours du transport.

Pour les bouteilles de gaz :

- être conçues suivant les normes en vigueur

- entretenues

- éprouvées

Pour les récipients vides et pas nettoyés, s’applique la réglementation pour un récipient plein.

Les emballages sont répartis en trois groupes :

I 	: emballage pour produit très dangereux

II 	: emballage pour des produits présentant des risque moyens

III 	: emballage pour produits présentant un faible danger.

Sur les emballages figure aussi un « code d’emballage ». il est composé d’une série de lettres et de chiffres précisant le genre d’emballage ( fût, bidon…) la qualité des matériaux utilisés (acier, bois…), le mode de fermeture, le groupe d’emballage ( X :groupe I, Y groupe II et Z groupe III), la masse ou la densité, l’année de fabrication, la marque de l’Etat qui autorise l’attribution de la marque ainsi que celle du fabricant.

Ce marquage est établi selon les dispositions du code IMDG.

- il doit être durable (résistent à 3 mois d’immersion à l’eau de mer)

- il identifie le produit (appellation technique, N° ONU, les appellations commerciales seules sont interdites)

- il indique clairement les propriétés du produit (placard).

La documentation.

Elle donne l’appellation technique exacte des produits. Il est établi un connaissement et un certificat déclarant que la marchandise est correctement emballée et marquée conformément au code IMDG. Il sera établi un plan d’arrimage.

L’arrimage. Les matières dangereuses doivent être arrimées selon les indications figurant sur les fiches du code IMDG. Les catégories d’arrimage sont A,B,C,D ou E. Elles donnent le lieu d’arrimage en fonction du navire (navire de charge ou à passagers).