Fiche N° 17 :

Théorie du navire.

Fiche 17.12 Echouement/échouage : réaction de fond, stabilité (point de contact, poussée), manœuvre de déséchouement.

Rappel:

- l'échouement est un incident, le navire touche le fond involontairement

L'échouement (art. 350 du code de commerce, art. L 172.11 du code des assurances, art. 38 Loi n° 66-420 du 18/06/1966).

Est l'arrêt du navire par suite d'un heurt accidentel avec le fond.

- l'échouage est une  action volontaire: entrée au bassin.

Le problème est complexe et ne peut que être traité que d'une façon approximative.

Pour l'échouement on considèrera deux cas:

- Le point d'échouage est sur la verticale du centre de flottaison F.

- Le point est en dehors de la verticale de F.

Le point d'échouage est sur la verticale du centre de flottaison F.

On suppose le navire échoué au point A sur la verticale de F.

- la première flottaison était (f0;l0).

- tirant d'eau T.

Suite à la baissée de l'eau on a:

- Une deuxième flottaison (f1;l1).

- Un nouveau tirant d'eau: T’.

- Un déjaugeage: q = T - T'

- Une poussée : p		p = S * q * d

S : surface de flottaison.

q : déjaugeage.

d : densité de l’eau.

Si on ne connaît pas la surface de flottaison on peut relever dans l'échelle de charge le déplacement (P) par centimètre (1) ou dans le tableau d’enfoncement par cm le TPC(2):

p = Diff.P * q (1)		ou		p = TPC * q (2)

Réaction du fond ou "poussée".

Le navire s'appuie sur le fond il reçoit de la part de celui-ci une poussée verticale, dirigée vers le haut et égale au poids de la tranche de déjaugeage:

(f0;l0;f1;l1)

p = S * q * d			ou	p = Diff.P * q 	ou	p = TPC * q

S: surface de flottaison

q: déjaugeage

d: densité

Nouveau module de stabilité :

Comme pour un débarquement de poids dont le centre de gravité aurait été en A dans les fonds du navire donc à z (distance A/OH) ou dans ce cas T.

Calculer le nouveau module avec :

MSIT’ = MSIT – p . T

Chavirement du navire :

MSIT’ = MSIT - p . Tm  = 0

Si le point d’échouage est en dehors de la verticale de F.(schéma2)

Le navire est échoué au point A .

Comme le point d’échouage n’est pas sur la verticale de F, nous aurons :

- Un déjaugeage : q

- Une distance du  point d’échouage à estimer : y

- Une assiette : 

- Un calcul des nouveaux tirants d’eau : T’ar, T’av

On traite ce cas comme un mouvement longitudinal de poids avec la formule :

Tan  = Diff / L = (p * y) / MSIL

T’ar = Tar + diff / L * LCF	et	T’av = T’av - (diff / L) * ( L – LCF)

calculs à suivre :

-calcul des Tm et Diff avant et après échouage.

-calcul de q (déjaugeage) avec 		q = Tm – T’m

-déduire p :

p =  S . q . d 	ou	p = Diff.P * q 	ou	p = TPC * q

-calculer le changement d’assiette :

Diff./L 		ou 	(DiFF’ – DiFF) / L

-calculer y :			y = (diff / L ) * (MSIL * p)

-calculer : T’ar et T’av

Le déséchouage.

Avant toute manœuvre:

- Sonder les cales et ballasts pour détecter une éventuelle entrée d’eau.

- Faire sonder autour du navire pour se donner une idée des fonds alentour et voir comment le navire porte.

- Consulter la carte et les instructions nautiques qui permettront de connaître les courants et la nature du fond.

- Enfin, consulter l’annuaire des marées afin de déterminer le moment favorable pour manœuvrer.

Le capitaine décidera ainsi des mouvements d’ancres, de machine ou de poids.

Echouage au bassin (schéma 3).

Le plan d’échouage, la ligne de tins, n’est généralement pas tout à fait horizontal, elle a un angle ( i )d’environ 0.3 d°.

Le navire se présente habituellement avec une légère pointe positive (  ). Il s’engage dans la forme à l’aide d’aussières.

La portes est fermée et on commence à épuiser l’eau. Le navire s‘échoue en deux phases.

Première phase : le pivotement.

L’assiette primitive étant positive, c’est le talon de quille qui portera le premier et qui par conséquent sera le point d’échouage.

Calcul de p au point d’échouage : p = ( - i)  * (2P * MSIL) / L

 : assiette du navire

i  : inclinaison de la ligne de tins

Deuxième phase : le navire a pivoté de  :  =  – i

il est échoué sur toute la longueur de la quille.