Fiche N° 18 :

Sécurité du navire.

Fiche 18.2

-Contrôle et surveillance des navires,( SOLAS Chap. I –Partie B )

Les certificats.

-Certificat de sécurité pour navire a passagers (12 mois) + fiche d’équipement SMDSM si signataire.

-Certificat de sécurité de construction pour navire de charge. (5 ans) Aucune prorogation de la durée de validité ne peut être accordée.

-Certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge (24 mois) + fiche d’équipement SMDSM si signataire.

-Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge + fiche d’équipement SMDSM si signataire.

Ils doivent être considérés par les autres gouvernements contractants comme ayant la même valeur que les certificats délivrés par ceux-ci.

Des certificats d’exemptions peuvent être délivrés, ils ne doivent pas dépasser la durée de validité du certificat auquel il se réfère.

Ces certificats sont délivrés par l’Administration ou par toute personne ou organisme autorisé par elle. L’administration assume l’entière responsabilité du certificat.

Des prorogations aux certificats peuvent être accordés pour permettre au navire d’achever son voyage vers l’Etat dont il est autorisé à battre le pavillon ou dans lequel il doit être visité, dans le cas ou cette mesure apparaît opportune et raisonnable, il ne pourra alors appareiller que si le certificat aura été renouvelé. Durée limite de la prorogation: 5 mois.

Pour un voyage particulier des avenants peuvent être délivrés par ceux qui délivrent les certificats.

Validité.

Un certificat cesse d’être valable:

-si les inspections et les visites n’ont pas été effectuées dans les délais,

-si le navire passe sous un autre pavillon, l’ancien Etat peut fournir des copies des certificats dans un délais de 3 mois, si le nouvel Etat ne fait la demande.

Rédaction.

Les certificats doivent être rédigés dans la langue ou les langues officielles du pays qui les a délivré, ils doivent être conformes aux modèles donnés en appendice de la convention SOLAS. Ils sont libellés en caractères romains et en chiffres arabes.

Affichage.

Tous les certificats délivrés ou leurs copies certifiées conformes doivent être affichée à bord à un endroit bien en vue et facilement accessible.

Contrôle.

Tout navire est sujet, dans un port d’une autre Partie, au contrôle de fonctionnaires dûment autorisés dans la mesure ou se contrôle a pour objet de vérifier si ces certificats sont en cours de validité.

Si le navire ou son armement ne correspondent pas à l’un des certificats, ou si un certificat est venu à expiration ou a cessé d’être valable, les mesures seront prises pour empêcher le navire d’appareiller, jusqu’à ce qu’il puisse prendre la mer sans danger pour le navire ou les personnes à bord. Tout navire qui a été indûment retenu ou retardé par suite d’un contrôle a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis

Le consul ou l’autorité diplomatique la plus proche, les inspecteurs ou organismes qui ont délivrés les certificats, l’OMI, les autorités du prochain port d’escale sont prévenus.

Liste des documents.

| Tous les navires doivent posséder: |  |
| --- | --- |
| Certificat d’immatriculation | Convention FAL |
| Certificat international de jaugeage | Convention sur le jaugeage article 7 |
| Certificat international de franc-bord | LL 66 |
| Brochure sur la stabilité à l’état intact | SOLAS 74 règle II-1/22 |
| Effectifs minimaux de sécurité | SOLAS 74 règle V/13 b) |
| Brevet de capitaine, d’officier et de matelot | Convention STCW article VI |
| Certificat de dératisation ou d’exemption de dératisation | Convention FAL |
| Certificat international de prévention de la pollution par Les hydrocarbures | MARPOL 73/78 Annexe I règle 4/5 |
| Registre des hydrocarbures | MARPOL 73/78 Annexe I règle 20 |
| ## Navires à passagers: * si effectue des transports spéciaux |  |
| Certificat de sécurité pour navire à passagers | SOLAS 74 règle I/12 modifiée SMDSM |
| Certificat de sécurité* | Accord STP 73 règle 5 |
| Certificat d’habitabilité* | Accord STP 73 règle 5 |
| Navires de charge: |  |
| Certificat de sécurité de construction pour navire de charge | SOLAS 74 règle I/12 modifiée SMDSM |
| Certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge | SOLAS 74 règle I/12 modifiée SMDSM |
| Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge | SOLAS 74 règle I/12 modifiée SMDSM |
| Attestation de conformité pour les navires transportant des marchandises dangereuses | SOLAS 74 règle II-2/54.3 |
| Manifeste ou plan de chargement des marchandises dangereuses | SOLAS 74 règle VII/5 3) MARPOL 73/78 Annexe III règle 4 |
| Attestation de transport de grain | SOLAS 74 règle VI/10 |
| Certificat d’assurance ou de garantie financière relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. | CLC 69 article VII |
| ## Navires transportant des substances chimiques liquides nocives en vrac:* |  |
| Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides en vrac (certificat NLS) | MARPOL 73/78 Annexe II règles 12 et 12 A |
| Registre de la cargaison | MARPOL 73/78 Annexe II règle 9 |
| ## Tout navire-citerne pour produits chimiques:* |  |
| Certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac | Recueil BCH section 1.6 |
| Certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac | Recueil IBC section 1.5 |
| ## Navires transporteur de gaz:* |  |
| Certificat d’aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac | Recueil GC section 1.6 |
| Certificat international d’aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac | Recueil IGC section 1.5 |

doivent être en possession des certificats réglementaires pour les navires de charge.

Certificats divers

| Navires spéciaux | Certificat de sécurité pour navire spécial | A.534(13) section 1.7 |
| --- | --- | --- |
|  | Certificat additionnel pour navire de servitude au large | A.673(16) MARPOL 73/78 Annexe II règle 13 4) |
| Système de plongée | Certificat de sécurité pour système de plongée | a.536(13) section 1.6 |
| Engin à portance dynamique | Certificat de construction et d’armement pour engin à portance dynamique + permis d’exploitation | A.373(X) section 1.6 |
| Unité mobile de forage au large | Certificat de sécurité | A.414(XI) A.649(16) section 1.6 |
| Niveaux de bruit | Rapport sur la mesure du bruit | A.468(XII) section 1.6 |

Voir texte AFMAR.

Les « divisions » sont lisibles dans le fichier « documentation/réglementation maritime / réglementation Marine Marchande ».