fiche N° 17 :

# Théorie du navire.

# Fiche 17.6 Stabilité du navire principaux symboles et formules.

| Principaux symboles | Significations * signifie que cette donnée est normalement fournie par la documentation du bord, notamment dans le tableau hydrostatique | Unités |
| --- | --- | --- |
| P* | Déplacement « displacement » | t |
| B | Centre de carène B comme « buoyancy » (il faut se mettre à l'anglais...), remplace ou devrait remplacer le C | / |
| F | Centre de flottaison | / |
| G | Centre de gravité « center of gravity » | / |
| K | K comme « keel », point de cote nulle ou 0H, à l'intersection des plans d'inclinaison et de symétrie | / |
| ML | Métacentre longitudinal | / |
| MT | Métacentre transversal « transvers metacenter » | / |
| PPAR | Perpendiculaire arrière | / |
| PPAV | Perpendiculaire avant | / |
| PPMIL | Perpendiculaire milieu | / |
| d | Densité de l'eau (1,026 eau de mer, 1,018 à quai à Lorient par exemple, car se jettent dans le port en rade de Pen Mané le SCORFF et le BLAVET) | / |
| Ө | Angle d'inclinaison transversal plus simplement la gîte | ° |
| α ou β | Angle d'inclinaison longitudinal plus simplement l'assiette | ° |
| GMT | Distance métacentrique initiale transversale ou (r-a) « metacentric height » | m |
| GML | Distance métacentrique initiale longitudinale ou (R-a) | m |
| GZ | Bras de levier du couple de redressement« righting lever » |  |
| MS | Moment du couple de redressement |  |
| KB* | Distance entre K et B ou entre la 0H et le centre de carène | m |
| KG | Distance entre K et G ou entre la 0H et le centre de gravité Cette donnée devrait être fournie par le navire, notamment dans le tableau de chargement (cales, soutes, etc...Voir plus loin) | m |
| KML* | Distance entre K et ML ou entre la 0H et le Métacentre longitudinal | m |
| KMT* | Distance entre K et MT ou entre la 0H et le Métacentre transversal | m |
| L | L : longueur hors tout ou LOA « Length OverAll » | m |
| LPP* | LPP : longueur entre perpendiculaires « length between perpendiculars ou LBP » | m |
| TAR | Tirant d'eau arrière « aft draught (ou draft) » | m |
| TAV | Tirant d'eau avant « forward draught (ou draft) » | m |
| TMIL | Tirant d'eau milieu « midship draught (ou draft) » | m |
| TMOY | Tirant d'eau moyen « mean draught (ou draft) » | m |
| TF* | Tirant d'eau à la flottaison (c'est avec ce tirant d'eau qu'on doit entrer dans le tableau des éléments hydrostatiques du navire) | m |
| Diff | Différence des tirants d'eau | m |
| Δ Diff | Variation de la différence | m |
| LCB* | Distance à la PPAR du centre de carène | m |
| LCF* | Distance à la PPAR du centre de flottaison « longitudinal center of flotation » |  |
| LCG | Distance à la PPAR du centre de gravité |  |
| TPC | Poids nécessaire pour enfoncer le navire droit de 1 cm, ou tonnes par centimètres d'enfoncement. « tonnes per centimeter immersion » | t/cm |
| MTC | Moment nécessaire pour faire varier l'assiette d'un centimètre « moment to change trim 1 cm.) | t.m/cm |
| MSIT | Module de stabilité initiale transversal « moment of transversal statical stability » | t.m |
| MSIL | Module de stabilité initiale longitudinal « moment of longitudinal statical stability » | t.m |

| Principales formules | Significations | Unités |
| --- | --- | --- |
| GMT = KMT - KG | Hauteur métacentrique ou distance métacentrique, ancien (r-a) | m |
| GML = KML - KG |  | m |
| GZ = GMT x Sin Ө | Bras de levier du couple de redressement« righting lever » |  |
| MS = P x GZ | Moment du couple de redressement |  |
| MSIT = P x GMT | Module de stabilité initiale transversal « moment of transversal statical stability » | t.m |
| MSIL = P x GML | Module de stabilité initiale longitudinal « moment of longitudinal statical stability » | t.m |
| MTC = MSIL / (100 x LPP) | Moment nécessaire pour faire varier l'assiette d'un centimètre « moment to change trim 1 cm. » | t.m/cm |
| TF = TAR – ((Diff / LPP) x LCF) |  | m |
| TAV = TF– ((Diff / LPP) x (LPP -LCF)) |  | m |
| TAR = TF + ((Diff / LPP) x LCF)) |  | m |
| TMOY = (TAR + TAV) / 2 | On fera une première entrée dans le tableau hydrostatique du navire avec ce TMOY pour calculer la LCF. On complète le tableau avec cette LCF. (Voir plus loin) | m |
| Diff = TAR - TAV |  | m |
| Mouvement de poids vertical ou poids suspendu |  |  |
| MSIT est réduit du produit p * z |  | t.m |
| Mouvement de poids transversal |  |  |
| La gîte Ө :tan Ө = p * y / MSIT |  |  |
| Mouvement de poids longitudinal |  |  |
| Δ Diff / LPP = (- p * x / MSIL) |  |  |
| T'AR = T AR + ((Δ Diff / L) * LCF)) |  |  |
| T'AV = T AV - ((Δ Diff / L) * (L - LCF)) |  |  |
| Stabilité transversale et Carènes liquides |  |  |
| i | Moment quadratique | m4 |
| ω i | Diminution du module de stabilité due à l'effet d'une surface libre du moment quadratique i par rapport à son axe d'inclinaison dans une capacité partiellement remplie contenant un liqui de poids volumique ω en t . m3 | t.m |
| Σ ω i | Perte de stabilité |  |
| ω iΔ = ω x (L x l3 / 12) | Capacité parallélépipédique |  |
| 2 x ω x ( iΔ + S x D2) | Compartiments en libre communication |  |
| KGf = KG + (Σ ω i / P) | Centre de gravité fluide | m |
| GfMT = KMT - KGf | Hauteur métacentrique ou distance métacentrique avec carènes liquides | m |
| Gf Z = GfMT x Sin Ө | Bras de levier du couple de redressement avec carènes liquides |  |
| MS = P x Gf Z | Moment du couple de redressement avec carènes liquides |  |
| MSITccl = P x GfMT | Module de stabilité initiale transversal avec carènes liquides | t.m |

m

G

B ou C0

K

MT

G

B

K

ZB

ZG

Zm

a

r

r - a

KB

KG

KMT

GMT= KMT -KG

Comparatif des symboles