La houle.

Elle est dûe à l’action du vent sur la mer.

La mer du vent est le système local de vagues soulevées par le vent.

En quittant leur aire de génération, les vagues se régularisent en

- Dimensions: L et H

- Vitesse ou célérité

- En direction

Il se forme alors une houle. Elle se propage très loin en direction du vent.

Niveau moyen de la surface

Longueur d’onde

Crète

(L)

Hauteur

(H)

Creux

Facteurs déterminants pour la formation de la houle:

- La force du vent

- La durée de son action

- Le fetch: c’est la distance sur laquelle le vent a soufflé sans obstacle et sans changer de direction.

Méthode de prévision: graphiques du guide du navigateur (vol.2).

Effet de la houle sur le navire:

- Tanguage et pilonnement.

- Roulis et cavalement

Carctéristiques des vagues.

La cambrure ou rapport H/L, si ce rapport dépasse une certaine valeur la vague déferle.

La célérité ou rapport L/T: longueur d’onde sur le temps.

Influence de la profondeur.

Lorsqu’un système passe sur des fonds de profondeur inférieure à la moitié de leur longueur d’onde, la période reste constante mais les vagues déferlent et change de direction.

clapot

Les vagues déferlantes.

diffraction

- mer contre courant:		moutons,

- montée de fond:		rouleuax ou barre.

Sur des hauts fonds isolés:	brisants.

diffraction