la marée.

la marée est la réponse de l’océan aux attractions de la lune et du soleil, elle se manifeste par des variaitions de noveau et par des courants souvent forts.

La courbe de marée.

Temps

PM

PM

BM

BM

Mi-marée

Marnage

Montant ou flux

Perdant ou reflux

Hauteur d’eau

- Le niveau de la mer s’élève: le flux ou montant.

Il atteint un maximum:la pleine mer.

- Le niveau baisse:reflux ou perdant.

Il atteint un minimum:la basse mer.

- Le marnage est la différence de hauteur entre une pleine mer et une basse mer.

# Force génératrice de la marée

Elle est le résultat de l’attraction plus ou moins combinée de la lune et du soleil.

La lune est l’astre qui influence le plus la masse d’eau.

A nos latitude les marées sont dites semi-diurnes: 2PM et 2 BM par jour (24 h 50).

Le marnage est maximum après la syzygies (nouvelle et pleine lune) où les influences de la lune te du soleil s’ajoutent:c’est la vive-eau. Les plus fortes vives-eaux s’observent en période d’équinoxes.Le marnage diminue juqu’après les quadratures (premier et dernier quartier): c’est la morte-eau.

Aux marées semi-diurnes on associe la notion de coefficient, exprimé en centième, proportionnel au marnage.

| Coefficient | Marée correspondante |
| --- | --- |
| 120 | Vive-eaux extrème |
| 100 | Vive-eau moyenne d’équinoxe |
| 95 | Vive-eau moyenne |
| 70 | Marée moyenne |
| 45 | Morte-eau moyenne |
| 20 | Morte-eau extrème |

Les marées fluviales.

La vitesse de propagation augmente avec la profondeur, la forme en entonoir de l’estuaire provoque une convergence de l’onde donc une augmentation du marnage, il peut se créer une vague: le mascaret.

Ouvrages spécialisés sur les marées.

- L’annuaire.

- Les instructions nautiques.

- Logiciel SHOMAR.

Méthodes de calculs d’heures ou de hauteur d’eau.

- Logiciel SHOMAR.

- Méthode des courbes-types. Facteur F.(annuaire)

- Méthode de la règle des douzièmes.

- Méthode du graphique (annuaire).

Marge de sécurité ou le “pied de pilote”.

Le pied de pilote d’au moins 0.50 cm ou 1/10 ème du marnage constitue la marge de sécurité normale pour un navire de dimension moyenne.

TE

pp

hauteur d’eau due à la marée

Sonde carte toujours couverte ( S )

sonde carte découvrante ( S )

profondeur

profondeur

zéro des cartes ou zéro hydrographique

Profondeur minimum nécessaire : 	Pr mini = TE + pp

Hauteur d’eau correspondante : 	Pr mini - S

L’annuaire des marées.

L’annuaire des marées donne les heures et le hauteurs des pleines mer et basse mer pour 22 ports principaux et ports rattachés situés sur les côtes de la Mer du Nord, de la Manche, de l’Océan Atlantique et de la Méditerranée.

Pour le Havre et St Malo la hauteur est donnée aux heures rondes.

Un graphique et des courbes permettent les calculs plus précis de hauteurs et d’heures (facteur f).

La table de coefficient de la marée fait connaître, pour chaque pleine mer, l’importance relative du marnage.

Les heures sont données en temps universel = 1 heure.

Les hauteurs en mètres arrondi au demi-décimètre. On obtient la profondeur de l’eau en ajoutant la hauteur de la marée aux sonde de la carte.

La précision des prédictions sont de l’ordre de 0.3 à 0.4 m et 10 à 15 minutes.

Les autres moyens de prédiction sont :

- http:// shom.fr

- serveur télématique 3615 SHOM

- logiciel SHOMAR.

Cas particulier de la marée au Havre.

Il existe au Havre un phénomène de « tenue du plein », longue étale de pleine mer pendant laquelle le niveau de l’eau ne varie que très lentement. Ce phénomène d’ondes composées (dites de petits fonds) habituellement négligeable, dû à l’importance de la Baie de Seine, peut se caractériser par une double pleine mer.

Les zones de marée.

Les zone de marées sont définies par des limites géographiques et un port de référence où le zéro hydrographique est déterminé. On assure ainsi la cohérence des différents zéros hydrographiques.

Partie maritime des fleuves.

En règle générale le zéro hydrographique de la partie maritime des fleuves est le même que celui de l’embouchure :

- le zéro hydrographique de la Seine maritime est celui du Havre ;

- le zéro hydrographique de la Loire est celui de St Nazaire ;

- le zéro hydrographique de la Garonne te la Gironde correspond au zéro de l’étiage (moyenne des niveaux les plus bas atteint par le fleuve).

- le zéro hydrographique de la Charente est déterminé de manière que les pleines mer de vives eaux aient partout la même côte.