OBJET DU PRESENT REGLEMENT LOCAL  -    CHAMP D’APPLICATION

Le transport et la manutention des matières dangereuses ou polluantes dans les limites de la zone maritime de surveillance et de gestion du trafic portuaire du Port Autonome de Dunkerque , c’est à dire la zone comprenant outre les limites administratives ,  les rades , chenaux d’accès et leurs abords immédiats ,  ainsi que les zones de mouillage d’attente , sont soumis aux prescriptions du présent arrêté préfectoral et au règlement annexé à l’arrêté ministériel du 18 juillet 2000.

Les prescriptions du présent règlement s’appliquent aux activités portuaires de manutention  des navires et bateaux , véhicules et récipients ,  y compris celles en prolongement des établissements relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement , situées à l’intérieur des limites administratives du port  , sauf en ce qu’elles auraient de contraire à celles imposées par les arrêtés préfectoraux  pris en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et son décret d’application n° 77-1133 du 21 septembre 1977

Les marchandises dangereuses ou polluantes circulant sans stationnement ou lors de la formation de rames de train sur les voies ferrées du port , ou dans les zones de triage du port , ne sont pas soumises au présent règlement .

Le terme “ Marchandise dangereuse ou polluante ” désigne toute matière  , élément , composé , mélange , préparation ou déchet , qui présente un danger du fait de ses propriétés chimiques , physiques ou toxicologiques et qui relève du champ d’application des textes suivants :

- Code IMDG

- Recueils IGC , IBC , BCH

- Code BC appendice B

- Convention MARPOL Annexes 1  2 et 3

Le présent règlement s’applique tant au transport en vrac qu’au transport en colis , étant entendu que:

- est considérée comme transportée en vrac , toute marchandise chargée non emballée dans les cales ou citernes des navires et bateaux , ou dans un récipient fixé de manière permanente  sur le navire ou bateau .

- est considérée comme transportée en colis , toute marchandise chargée dans des conditions différentes de celles précisées ci-dessus .

Le présent règlement continue de s’appliquer aux navires , bateaux , wagons véhicules et récipients ayant contenu des marchandises dangereuses ou polluantes, tant que ceux-ci n’ont pas été nettoyés et dégazés , éventuellement décontaminés .

Distance de protection

La distance de protection s’étend à terre et sur les plans d’eau , dans toutes les directions ; elle est comptée à partir du panneau de cale où se manutentionne la marchandise considérée , ou du dépôt de la marchandise . En cas de manutention en vrac , elle est comptée à partir de la périphérie du navire et des tuyautages de cargaison , vannes ou accessoires mobiles  situés  sur l’appontement

Sauf dispositions contraires précisées par la capitainerie , cette distance est fixée à 25 mètres pour les marchandises des classes suivantes : 1.4 , 1.6 , 2 ( en colis ) , 3 , 4 , 5 , 6 ,  8 et 9 ..  Elle est portée à 50 mètres pour les marchandises des classes suivantes : 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.5 , 2 ( en vrac ) ,  7 .

La notion de distance de protection est applicable indépendamment  des règles de séparation des produits incompatibles   ( voir  Annexe 6 )

Inertage

L’inertage est l’opération consistant à introduire du gaz inerte dans une capacité.

Un navire est considéré comme inerté lorsque toutes les capacités , y compris les espaces vides et d’isolation , mais à l’exception des espaces à l’abri des gaz  définis par la convention SOLAS  , sont inertées , certaines de ces capacités pouvant être dégazées .

Le pourcentage d’oxygène contenu dans le gaz inerte ne peut en aucun cas être supérieur à 8% en volume dans les citernes et 5 % dans les collecteurs, la pression absolue des capacités inertées doit être supérieure à la pression atmosphérique en toutes circonstances .

Dégazage

Le dégazage est l’opération consistant à introduire de l’air neuf dans une capacité dans le but d’évacuer s’il y a lieu les gaz toxiques ou inflammables , ou le gaz inerte . La teneur en gaz toxiques inertes ou inflammables , doit être vérifiée par du personnel compétent et avec des appareils appropriés . La citerne ne doit pas contenir de matières , boues ou résidus pouvant produire des gaz inflammables ou toxiques .

Aucune opération de dégazage , de nettoyage des citernes ou de mise en atmosphère inerte ne doit être effectuée sans autorisation de la capitainerie ,et, selon que de besoin  , du responsable du poste d’amarrage .

Les opérations de dégazage , de nettoyage des citernes  ( y compris le lavage au pétrole brut ) ou de mise en atmosphère inerte doivent être effectuées conformément au manuel d’exploitation du navire , qui doit porter sur tous les aspects de la méthode à employer , et ce conformément aux recommandations de l’OMI en la matière ,  ou d’autres directives s’il y a lieu .

Pour chaque but spécifique visé , la dégazage est attesté par un certificat délivré par un expert agréé par la capitainerie .

Le certificat ainsi délivré , doit préciser l’objet pour lequel il a été établi . Il doit porter le nom et la qualité de l’expert  qui l’a rédigé , la date l’heure et le lieu du contrôle , le nom du navire , les parties contrôlées et le résultat de ce contrôle . Le capitaine du navire doit le signer et en recevoir une copie . Ce certificat doit être communiqué à la capitainerie et aux personnes et entreprises concernées .

Un navire dégazé est un navire dont toutes les capacités sont dégazées , exemptes de boues , matières ou résidus ,pouvant produire des gaz inflammables ou toxiques , à l’exception des espaces réservés à l’approvisionnement du navire .

Les états inertés et dégazés sont couramment appréciés en comparant la teneur en gaz inflammable des capacités , à un pourcentage fixé par la capitainerie, de la limite inférieure d’explosivité  ( LIE ) en fonction du but poursuivi  .

Le pourcentage acceptable pour admission en réparation navale ne peut en aucun cas être supérieur à 20 % de la LIE  . En fonction des travaux à effectuer , la Capitainerie peut exiger de ventiler les espaces afin d’obtenir un pourcentage inférieur à 20% de LIE .

Zone de protection

On ne doit trouver à l’intérieur des zones de protection aucun feu nu , aucun objet ou appareil comportant des surfaces chaudes ou susceptibles de l’être , aucune autre matière ou déchet pouvant servir de  relais  en  cas  d’incendie  ( voir définition feu nu ) , aucun véhicule non habilité .

L’accès à l’intérieur de ces zones est  interdit sauf motif de service

# Arrivée par voie ferrée , routière ou navigable

Les marchandises dangereuses ou polluantes amenées par voie ferrée , routière ou navigable , doivent être déclarées à la capitainerie au moins vingt quatre heures avant leur arrivée par les soins de l’expéditeur ou de son mandataire , en présentant un double de la déclaration d’expédition déjà établie pour ces transports , ou tout autre mode de déclaration accepté par la capitainerie .

Renseignements spéciaux sur la marchandise

Des renseignements spéciaux peuvent être exigés par la capitainerie , notamment lorsqu’il s’agit de :

- Marchandises de classe 1

- Matières autoréactives de classe 4.1

- Peroxydes organiques

- Matières radioactives

- Matières infectieuses

- Engins de transport sous fumigation

CIRCULATION DES PERSONNES SUR LES QUAIS ET TERRE-PLEINS

La circulation des personnes sur les quais et terre-pleins utilisés pour le dépôt ou la manutention de marchandises dangereuses ou polluantes est interdite aux personnes dont la présence n’est pas justifiée par les nécessités de l’exploitation , ou dont la présence ou l’attitude risquerait de compromettre la sécurité publique

L’accès à tout navire , bateau ou dépôt dans lequel se trouve des marchandises dangereuses est soumis à autorisation de l’exploitant , du capitaine du navire ou de la capitainerie .

Les officiers de port ont toujours accès dans les surfaces encloses pour les besoins de leur service.

DEPOTS A TERRE - DEPOTS DE SECURITE

Dépôts à terre

Les marchandises dangereuses ou polluantes doivent être évacuées aussitôt mises à terre , dès le début du déchargement , ou admises sur le port immédiatement avant embarquement à la fin des opérations de chargement  , à moins d’autorisation écrite de la capitainerie .

Dans ce cas , les conditions d’entreposage temporaire sont définies par la capitainerie , elles peuvent faire l’objet de consignes de sécurité adaptées au type et à la quantité de marchandise , à son emplacement .

La demande d’autorisation d’entreposage temporaire est effectuée par l’exploitant ou son représentant auprès de la capitainerie , en utilisant le formulaire joint en annexe 5 au présent règlement , ou tout autre formule acceptée par la capitainerie .

Sauf exception admise par la capitainerie , l’ autorisation d’entreposage temporaire ne peut excéder 7 jours lorsque la marchandise est disposée en conteneur , 3 jours lorsque la marchandise est  en emballage conventionnel .

Pour certaines classes de matières , les dépôts sont limités en temps et en quantité , conformément aux dispositions applicables aux classes de matières ( chapitre 2 )

En cas d’entreposage temporaire , les règles applicables concernant la ségrégation des matières doivent être appliquées conformément  au tableau de l’annexe 6 .

L’exploitant doit  s’assurer qu’il dispose des informations suffisantes  , permettant de localiser les marchandises dangereuses ou polluantes et obtenir les renseignements sur la nature et les dangers de chacune des substances dangereuses , ainsi que les mesures de premier secours applicables en cas d’accident  .

Toute personne trouvée en état d’ébriété ou sous influence de drogues dans les limites des zones de protection définies pour l’une des classes des matières dangereuses ou polluantes , devra être immédiatement éloignée , et appel sera fait à la force publique si besoin est .